Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

Vizsgaremek

Készítették:

Nyilas Marcell Gergely

Grecz Patrik Károly

Mohács

2025-2026

Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma azonosító száma: 506121202

Vizsgaremek

Shadowhawk fort

Készítették:

Nyilas Marcell Gergely

Grecz Patrik Károly

Mohács

2025-2026

Tartalomjegyzék

Feladat rövid ismertetése	6

Bevezetés	6

Motiváció	6

Jövőbeli terveink	6

Használt technológiák	7

Hálózatszimulációs szoftver	7

Csapatmunkához használt technológiák	7

Fejlesztés módszertan	8

Scrum	8

Hálózat felépítése	9

Általános hálózati struktúra	9

Hálózati eszközök elosztása az épületekben	9

Internet szolgáltató	12

Távolsági internet szolgáltató	12

Használt protokollok és technológiák	13

Banner MOTD	13

Banner Login	13

SSH	13

Konzol kapcsolat	13

Privilegizált mód védelme	13

VLAN	14

Inter-VLAN routing	14

OSPF routing	14

Static routing	14

DHCP	14

DNS	14

ACL	15

IPV4-es címek	15

IPV6-os címek	15

HTTP	15

FTP	15

Statikus NAT	15

Dinamikus NAT	16

VPN	16

Hálózat működése	16

Áttekintés	16

Oktatás	16

Iroda	17

Diszpécser	17

Szállás	17

Porta	17

Egészségügy	17

Raktár	17

Hangárok	18

Admin szoba	18

Parancsnoki központ	18

Tesztelés	18

Követelmények elemzése	18

Teszttervek és esetek készítése	18

Manuális tesztelés	19

Hibák azonosítása és jelentése	19

Csapatmunka	20

Szerepek	20

Nyilas Marcell Gergely	20

Grecz Patrik Károly	21

Összegzés	22

Windows Szerver	28

Linux Szerver	68

Feladat rövid ismertetése

Bevezetés

A hálózatépítés kulcsfontosságú minden cég, vállalkozás vagy szervezet infrastruktúrájának kialakításában, amely hosszú távon alapját kepézi a hatékony és biztonságos adatátvitelnek, valamint az üzleti működés zökkenőmentességének. Ez a dokumentáció leírja egész folyamathoz, amit csináltunk.

Motiváció

A Shadowhawk fort hálózatának megtervezése menetén a motivációnk az volt, hogy megbízható és biztonságos hálózatot rakjunk össze. A Cisco Packet Tracer segítségével szimuláljuk és teszteljük a hálózatot. A projekt során azért építettük, hogy az adatok gyorsan és biztonságosan áramoljanak, így nem áll le a napi munka.

Cél

Tervezéskor az volt a célunk, hogy egy olyan hálózatot hozzunk létre, amelyben nincs kiesés és garantál biztonságot nyújtson.

Elsőnek a biztonsággal kellett foglalkoznunk itt gondolunk a behatolók elleni védelemre tűzfalak és jelszavak használatával. Az adatforgalmat ACL-ek és VPN-ek használatával kontroláltuk, hogy a legmagasabb védelmet érjük el.

Ügyeltünk arra, hogy legyen hely a lehetséges jövőbeli bővítésekre pl.: új eszközök, funkciók, ezzel lehetővé téve, hogy a hálózat alkalmazkodjon az üzlet növekedéséhez és a változó technikai igényekhez. Figyelembe vettük, hogy a jövőbeli bővítések lehetségesek legyenek, hogy a bázis a változó technikákhoz tudjon alkalmazkodni.

Figyelembe vettük, hogy az ár-érték arányt is amivel kis gondunk volt (de megoldottuk), mivel egy katonai bázisról van szó ezért nem használhattunk olcsó hardvereket és szoftvereket.

Jövőbeli terveink

A technológiai környezet folyamatos változása és a hálózat jövőbeni bővítési igényei miatt az alábbi fejlesztési irányokat tartjuk indokoltnak:

- Sávszélesség és technológia: Az adatátviteli igények növekedése miatt elengedhetetlen a kapacitásbővítés. Ennek érdekében javasolt az 5G, valamint a Wi-Fi 6 és Wi-Fi 7 szabványok integrálása a hálózati infrastruktúrába.

- Kiberbiztonság: A fenyegetések folyamatos evolúciója miatt a védelmi protokollok és tűzfalak naprakészen tartása kötelező. A védelem hatékonyságát mesterséges intelligencián alapuló detektáló rendszerekkel célszerű kiegészíteni.

- IoT integráció: A hálózatot alkalmassá kell tenni az IoT eszközök (szenzorok, épületautomatizálás) tömeges kiszolgálására, biztosítva ezzel a rendszer jövőállóságát.

- IP-cím gazdálkodás: Az eszközszám növekedése miatt a jelenlegi IPv4-es címkészlet elégtelenné válhat, így stratégiai cél a fokozatos átállás az IPv6 protokollra.

- Címfordítás: A nagyszámú kliens hatékonyabb kezelése érdekében a statikus NAT megoldásokat javasolt dinamikus NAT-ra vagy PAT-ra cserélni.

Használt technológiák

Hálózatszimulációs szoftver

Cisco Packet Tracer

- A Cisco Packet Tracer egy olyan számítógépes program, amely virtuális környezetet biztosít a hálózatunk tervezéséhez és teszteléséhez. Segítségével anélkül állíthatjuk be és próbálhatjuk ki a hálózati eszközöket (pl. routereket, switcheket), hogy kárt tennénk a valódi rendszerben. A program valós időben és lépésenkénti szimulációval is megmutatja, hogyan mozognak az adatok. Ez lehetőséget ad a hálózati folyamatok és a felmerülő hibák könnyebb elemzésére.

VirtualBox

- A VirtualBox egy virtualizációs szoftver, amellyel elszigetelt virtuális környezeteket hoztunk létre a fizikai gép erőforrásainak megosztásával. Ezen a platformon telepítettük és konfiguráltuk a Windows Server és Linux Server operációs rendszereket. Ez a megoldás tette lehetővé a valós szerverkörnyezet szimulálását és a hálózati szolgáltatások biztonságos tesztelését.

Csapatmunkához használt technológiák

Jira

- A Jira egy széles körben használt projekt- és feladatkezelő szoftver, amelyet a fejlesztői csapatok alkalmaznak a feladatok hatékony nyomon követésére, priorizálására és kezelésére. A szoftver támogatja az agilis módszertanokat (Scrum, Kanban), így biztosítja a projekt átlátható és rugalmas menedzselését.

Git / GitHub

- A Git egy elosztott verziókezelő rendszer, amely precízen nyilvántartja a kód és a dokumentumok módosításait. Folyamatosan tárolja az elvégzett változtatásokat, biztosítva a korábbi állapotok könnyű visszakereshetőségét és azonnali helyreállítását. Elosztott felépítése miatt lehetővé teszi a fejlesztői csapat számára a párhuzamos fejlesztést és az összehangolt munkát.

Discord

- A Discord egy többfunkciós kommunikációs platform, amelyet a csapat valós idejű kapcsolattartására alkalmazunk. A rendszer biztosítja az azonnali kommunikációt (hang, videó, szöveg) és hatékonyan támogatja a távoli együttműködést a képernyőmegosztás funkcióval. Strukturális szempontból értékes, mivel különálló csatornák segítségével teszi lehetővé a projektalapú kommunikáció rendszerezését, ezzel biztosítva az információáramlás és a dokumentumok megosztásának átláthatóságát.

OBS

- Az OBS (Open Broadcaster Software) egy ingyenes és nyílt forráskódú program, amelyet élő közvetítésre és videórögzítésre fejlesztettek. Mi a szoftvert a projekt bemutató videójának rögzítésére alkalmaztuk. A program támogatja a képernyő, a webkamera és a hangforrások egyidejű felvételét, professzionális minőségben.

Tervezési módszertan

Scrum

- Adaptivitás és rugalmasság: A Scrum iteratív megközelítése lehetővé teszi a gyors reakciót a változó igényekre és visszajelzésekre, ezzel biztosítva a folyamatos minőségi fejlesztést.

- Szerepek és együttműködés: A keretrendszer egyértelműen meghatározza a szerepköröket, elősegítve ezzel a csapattagok közötti szoros együttműködést és az egységes cselekvési tervet.

- Átláthatóság: A Product Backlog (összes igény) és a Sprint Backlog (aktuális feladatok) használata révén garantált a projekt teljes láthatósága és a prioritások egyértelmű kezelése.

- Sprint-ciklusok: A rövid, fix idejű sprintek (1-4 hét) gyors visszajelzést biztosítanak. Minden ciklus végén egy ellenőrizhető működőképes termékrész készül el, amely alapján a további tervezés megvalósul.

Hálózat felépítése

Általános hálózati struktúra

Hálózati eszközök elosztása az épületekben

Központi Router

- 1 Router

Oktatás

- 1 Router

- 1 Home Router

- 4 Switch

- 18 Pc

- 12 Laptop (6 db. 2,4 GHz, 6 db. 5 GHz)

Iroda

- 1 Router

- 3 Switch

- 6 Pc

- 2 Nyomtató

Diszpécser

- 1 Router

- 3 Switch

- 4 Pc

- 4 IP Phone

- 1 Szerver

Szállás

- 1 Router

- 1 Home Router

- 6 Laptop (5 GHz WiFi)

- 6 Okostelefon (2,4 GHz WiFi)

Porta

- 1 Router

- 1 Pc

- 1 Door

Egészségügy

- 1 Router

- 1 Tűzfal

- 3 Switch

- 6 Pc

- 2 Nyomtató

- 1 Szerver

Raktár

- 1 Router

- 3 Switch

- 12 Pc

- 1 Szerver

Hangárok

- 1 Router

- 3 Switch

- 12 Pc

- 1 Szerver

- 4 Garage Door

Admin szoba

- 1 Multilayer Switch

- 2 Switch

- 6 Pc

- 1 Szerver

Parancsnoki központ

- 1 Multilayer Switch

- 2 Switch

- 6 Pc

- 1 Nyomtató

- 1 Szerver

Internet szolgáltató

- 1 Szerver

- 2 Switch

- 1 Felhő

- 1 Modem

- 1 Router

Használt protokollok és technológiák

Banner MOTD

A Banner MOTD egy rövid, kötelező szöveges üzenet, amely a hálózati eszközökhöz (például routerek, switchek termináljához) történő csatlakozáskor azonnal megjelenik. Ennek elsődleges célja, hogy hivatalos figyelmeztetéseket, használati feltételeket vagy jogi tájékoztatást közöljön. A kiemelt biztonsági követelmények miatt minden hálózati eszközön beállításra került, hogy jogi védelemmel lássa el a rendszert az illetéktelen hozzáférés ellen.

Banner Login

A Banner Login egy jogi tartalmú üzenet, amely a hálózati eszközökhöz történő csatlakozás során, még a tényleges bejelentkezési kísérlet előtt megjelenik. Ez a nyilatkozat figyelmezteti a felhasználókat arra, hogy a rendszer használata engedélyhez kötött, és minden tevékenységük részletesen naplózásra kerül. A szigorú biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében ez a beállítás minden routeren és switchen aktiválva van, megerősítve a hozzáféréssel kapcsolatos jogi követelményeket.

SSH

Az SSH (Secure Shell) egy titkosított hálózati protokoll, amely a hálózati eszközök és szerverek biztonságos távoli elérését teszi lehetővé. A protokoll biztosítja a kommunikáció hitelességét, adatbiztonságát és integritását, ami kritikus fontosságú az adatok továbbítása során. Ez a beállítás minden routeren és switchen aktiválva van, hogy fizikai jelenlét nélkül is biztosított legyen az eszközök konfigurációjának és menedzsmentjének biztonságos végrehajtása.

Konzol Kapcsolat

A konzolvonalon keresztüli elérés egy közvetlen fizikai kapcsolaton (például soros kábel) alapuló hozzáférési mód a hálózati eszközökhöz. Ez a belépés jelszóval védett az elsődleges védelem biztosítása érdekében, ezzel garantálva, hogy csak jogosult személyek férhessenek hozzá az eszköz helyi konfigurációjához. Ez a beállítás minden routeren és switchen aktiválva van, hogy minimalizálja a nem kívánt konfigurációs változtatásokat és fizikailag védje a helyszínen történő hozzáférést.

Privilegizált mód védelme

Az enable password egy biztonsági jelszó, amelyet a hálózati eszközök (routerek, switchek) akkor kérnek, ha a felhasználó a magasabb jogosultsággal rendelkező privileged EXEC módba kíván lépni. Ez a védelem biztosítja, hogy kizárólag jogosult személyek férhessenek hozzá az adminisztratív funkciókhoz és a teljes hálózati konfigurációhoz. A régebbi enable password helyett a projektben az erősebb titkosítást használó enable secret parancs van beállítva minden eszközön, ezzel megelőzve a jogosulatlan konfigurációs változtatásokat.

VLAN

A VLAN (Virtual Local Area Network) egy logikai szegmentálási technológia, amely lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózati infrastruktúrán belül elkülönített alhálózatokat hozzunk létre. Ez az elkülönítés megnöveli a hálózat biztonságát és átláthatóságát azáltal, hogy elválasztja egymástól a különböző munkacsoportokat.

Inter-VLAN routing

Mivel a VLAN-ok alapvetően elkülönítik a hálózati szegmenseket, a VLAN-ok közötti kommunikációhoz útválasztásra van szükség. Az Inter-VLAN routing egy Layer 3 szinten működő technológia, amelyet routerek vagy Layer 3 switch-ek biztosítanak.

OSPF routing

Az OSPF egy dinamikus útválasztó protokoll, amely a link-state algoritmusra építve végzi a munkáját. A protokoll működése során minden router egy teljes topológiai térképet hoz létre a hálózatról, és ezen adatok alapján számolja ki a legoptimálisabb, legrövidebb útvonalat minden célponthoz. Az OSPF kulcsfontosságú eleme a nagy méretű hálózatoknak, mivel gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz és kiváló skálázhatóságot biztosít.

Static routing

A statikus útvonalválasztás egy olyan hálózati konfigurációs megoldás, ahol a rendszeradminisztrátor manuálisan rögzíti az útvonalakat a routerek táblájában. Mivel ezek az útvonalak rögzítettek, nem változnak automatikusan a hálózati topológia módosulásakor, így kiszámítható, fix útvonalakat biztosítanak.

DHCP

A DHCP felelős a hálózati eszközök automatikus konfigurálásáért. A protokoll segítségével a rendszer automatikusan kiosztja a szükséges paramétereket, mint például az IP-címeket, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS-szervereket. Ez a módszer jelentősen leegyszerűsíti a hálózatkezelést, és nagy hálózatok esetében rendkívül hatékony megoldás.

DNS

A DNS (Domain Name System) egy alapvető hálózati szolgáltatás, amely a domain neveket azonosítja és fordítja le a hozzájuk tartozó IP-címekre. Ez a mechanizmus teszi lehetővé, hogy a felhasználók számára IP-címek megjegyzése nélkül váljon egyszerűvé az internetes szolgáltatások elérése.

ACL

Az ACL (Access Control List) egy szabálygyűjtemény, amely meghatározza, hogy egy adott hálózati adatcsomag továbbítása engedélyezett vagy tiltott-e. Az ACL-ek alkalmazásával korlátozható az eszközök közötti kommunikáció, ezzel növelve a hálózat védelmét és szegmentálva az IP-címtartományokhoz való hozzáférést.

IPV6-os címek

Az IPv6 egy 128 bites címzési rendszer, amely az eszközszám rohamos növekedése miatt vált szükségessé. Az új protokoll óriási címtartományt biztosít, emellett natív módon támogatja a beépített biztonsági funkciókat és a multicast szolgáltatásokat.

IPV4-es címek

Az IPv4 a hagyományos, 32 bites címzési rendszer, amely elméletileg 4,3 milliárd egyedi IP-címet tesz lehetővé. Ez a címkészlet korlátozott, emiatt vált az IPv6 protokollra való átállás szükségessé a globális hálózatokban. A hálózaton belüli meglévő rendszerek és a kompatibilitási igények miatt azonban az IPv4 címzés továbbra is használatban van. Az IPv6 bevezetése csak ott történt meg, ahol a későbbi bővítés indokolttá tette.

HTTP

A HTTP az a protokoll, amely a weboldalak adatainak átviteléért felel a kliens (böngésző) és a webszerver között. Ezt a protokollt használja a szerverszobában üzemelő HTTP szerver, amely a hálózati eszközök számára lehetővé teszi a cég weboldalának megtekintését.

FTP

Az FTP egy iparági szabványos protokoll, amely a fájlok megbízható átvitelét teszi lehetővé egy hálózaton belül. A szerverszobában található dedikált FTP szerver feladata, hogy biztosítsa a vállalat számára a szükséges adatok és fájlok egyszerű cseréjét és megosztását a hálózathoz csatlakozó eszközök között.

Statikus NAT

A statikus NAT a belső privát IP-cím és egy külső, nyilvános IP-cím között állandó, egy-az-egyben leképezést hoz létre. Ez a beállítás garantálja, hogy egy adott belső hálózati eszköz mindig ugyanazon a fix külső címen legyen elérhető. A szerverszobában található R1-ceg és R2-ceg routereken azért alkalmaztuk, mert a szerverek, valamint a teszt- és adminisztrációs számítógépek számára fix külső elérésre van szükség.

Dinamikus NAT

A dinamikus NAT a külső IP-címek egy meghatározott készletét osztja ki a belső eszközök számára, igény szerinti alapon. Ez a megoldás helytakarékos és hatékony, mivel ugyanaz a külső IP-cím megosztható több belső eszközzel is, ha azok éppen nem használják.

VPN

A VPN egy olyan technológia, amely titkosított alagutat hoz létre két hálózat között, garantálva az adatok biztonságos átvitelét nyilvános hálózatokon keresztül. Ez teszi lehetővé például a távoli, biztonságos hozzáférést egy vállalati hálózathoz. Projektünkben az internetszolgáltató routerein (R1-isz, R2-isz) lett beállítva a VPN, hogy az internetszolgáltató és a cég közötti adatmegosztás egy titkosított VPN tunnelen keresztül, maximális biztonságban történjen.

Hálózat működése

Áttekintés

A hálózat hét épületet foglal magában, amelyek mind különféle feladatokat látnak el, ugyanakkor szorosan együttműködnek egymással. A rendszer célja, hogy biztosítsa az eszközök közötti megbízható kommunikációt, az internetelérést, a helyi hálózati szegmensek működését, valamint az adatok biztonságát. A hálózat központja a Parancsnoki központ szobájában található, ahol a legfontosabb eszközök routerek, switchek, multilayer switchek és szerverek működnek. Ezek felelnek az egész infrastruktúra irányításáért és az adatforgalom kezeléséért. A kommunikációt különféle vezetékes és vezeték nélküli eszközök biztosítják, többek között routerek, vezeték nélküli routerek, switchek, hozzáférési pontok (Access Point), valamint a hálózathoz csatlakozó végponti eszközök.

Oktatás

A helyi hálózatot a Router9 router Switch1, Switch5, Switch6, Switch7, switch Wireless Router1 biztosítja. A Switch 5,6,7 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az 1. switchen kívül miknden switchez 6 eszköz kapcsolódik.  A helyi hálózatban dhcp címkiosztás található. A wireless eszközök 2.4 és 5 Ghz-n komkatibilisek a hálózattal.

Iroda

A helyi hálózatot a Router10 router Switch9, Switch3, Switch10 biztosítja. A Switch 9,3,10 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az Iroda pénzügy részlegén ACL protokol található ami korlátozza a belső hálózatból kifelé haladó információt.

Diszpécser

A helyi hálózatot a Router0 router Switch11, Switch19, Switch20 biztosítja. A Switch 11,19,20 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. A hálózatban VPN található. A VPN biztosítja a hálózat privátságát.

Szállás

A helyi hálózatot a Wireless Router0 biztosítja. A helyi hálózatban dhcp címkiosztás található. A wireless eszközök 2.4 és 5 Ghz-n komkatibilisek a hálózattal. Ebben az alhálózatban csak vezeték nélküli eszközök találhatóak.

Porta

A helyi hálózatot a Router8 router Switch23, Access Point2 biztosítja. Itt található a gerinchálózat. IOT eszköz is található ebben az alhálózatban.

Egészségügy

A helyi hálózatot a Router7 router Switch2, Switch21, Switch22 switch és ASA0 firewall biztosítja. A Switch 2,21,22 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az alhálózatban tűzfal található a hálózat védelme érdekében.

Raktár

A helyi hálózatot a Router5 router Switch13, Switch14, Switch4, switch Wireless Router1 biztosítja. A Switch 13,14,4 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az alhálózatban statikus címfordítás található.

Hangárok

A helyi hálózatot a Router4 router Switch0, Switch8, Switch12 switch és Access Point1 biztosítja. A Switch 0,8,12 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az alhálózatban dinamiku címfordítás található. IOT eszköz is található ebben az alhálózatban.

Admin szoba

A helyi hálózatot a Router6 router Switch18, Switch17 switch és Multilayer Swich1 biztosítja. A Switch 18,17 és a Multilayer Switch1 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az alhálózatban vlan található. Ennél a hálózatnál IPV6 címzést használunk az IPV4 helyett. Az eszközok Ipv4-es címekkel rendelkeznek ami a Dual-Stack van.

Parancsnoki központ

A helyi hálózatot a Router6 router Switch15, Switch16 switch és Multilayer Swich0 biztosítja. A Switch 15,16 és a Multilayer Switch0 redundáns kötésben áll egymással a stabil és biztonságos adattovábbítás érdekében. Az alhálózatban vlan található. Ennél a hálózatnál IPV6 címzést használunk az IPV4 helyett. Az eszközok Ipv4-es címekkel rendelkeznek ami a Dual-Stack van.

Internet szolgáltató

Ez a hálózat egy internetszolgáltató (ISP) működését mutatja be. Az ISP szervere és switch-e biztosítja a központi szolgáltatásokat és az adatforgalom kezelését. A router irányítja az adatcsomagokat a különböző hálózatok között, és kapcsolatot teremt az ISP gerinchálózatával. A felhő az internetszolgáltató backbone hálózatát jelképezi. A kábelmodem az előfizető számára teszi elérhetővé az internetkapcsolatot. NAT is van az ISP felé ami az egész belső hálózati címeket 1 külső címre fordítja le.

Tesztelés

A hálózati tesztek elvégzése garantálja, hogy a rendszerünk folyamatosan működjön, megfelelő teljesítményt nyújtson a felhasználóknak, és védve legyen a támadásoktól.

Követelmények elemzése

A hálózati tesztelés csak akkor lesz hatékony, ha előtte tisztázzuk a projekt céljait. Ez azt jelenti, hogy pontosan tudnunk kell, mit vár az üzlet, milyen alkalmazások futnak a hálózaton, és mik a felhasználói igények.

Teszttervek és esetek készítése

A tesztterv a munka útmutatója: megmutatja, hogyan és mivel fogunk tesztelni. A tesztesetek ezen felül egyedi feladatsorok, amikkel a hálózat különböző részeit tudjuk egyenként letesztelni. A tesztesetek a következő szempontokat tartalmazzák:

- ID (tesztazonosító): Egyedi azonosító, amely segít a tesztesetek azonosítani. (Pl: CL-T-001)

- Tesztelési leírás/cél: Meghatározza, hogy mit ellenőriz az adott teszteset.

- Teszt lépései: Azok a konkrét műveletek, amelyeket a tesztelőnek végre kell hajtania a teszteset végrehajtásához.

- Várt eredmények: A kívánt eredmény a tesztelés után. Pl: Az eszköz átküldi a fájlt az FTP szervernek.

- Valós eredmények: Azok az eredmények, amelyek valóban megtörténtek a tesztelést követően. Pl: Az FTP szervernek átjutott a fájl.

- Teszt eredménye: PASS vagy FAIL

- Bug report ID: Ha valami hibás, akkor ahhoz hozzárendelünk ID-t, amivel tudjuk azonosítani. Pl: CL-B-001.

- Használt alkalmazás/program aktuális verziószáma: (Cisco Packet Tracer 8.2.2)

- Teszt pontos időpontja. (Pl: 2025.11.02. 16:22:00)

Manuális tesztelés

Ennek során lépésről lépésre kipróbáljuk, hogy az egész hálózati rendszer az eszközöktől egészen a futó programokig hogyan működik. Ez a fajta vizsgálat azért fontos, mert így biztosítjuk, hogy a hálózat megbízható legyen, jól teljesítsen, biztonságos maradjon, és hiba esetén is tudja kezelni a problémákat.

Hibák azonosítása és jelentése

A hálózati rendszerek vizsgálatának az egyik fő célja az, hogy megtaláljuk és jelezzük a hibákat. Így biztosítjuk, hogy a rendszerek jól, biztonságosan és gyorsan menjenek, és azt tegyék, amit az emberek elvárnak tőlük.

- Bug-ok keresése, és annak részletes dokumentálása, ezzel beleértve a probléma leírását, előidézésének pontos lépéseit és a környezeti tényezőket

- A hibákat egy hibakezelő rendszerben rögzítjük (Jira), hogy átláthatóbbak legyenek és könnyeben lehessen velük dolgozni.

Csapatmunka

Szerepek

Nyilas Marcell Gergely vállalt szerepei és felelősségi területei a következők voltak a projekt során:

- Project Manager (Projektmenedzser)

- A projekt egészének irányítása és felügyelete

- Projektterv és idővonal kidolgozása

- Hatékony csapatmunka és kommunikáció biztosítása

- Tesztelési folyamatok figyelemmel kísérése, az eredmények elemzése

- Tesztelő

- Specifikációk alapján tesztesetek készítése, amelyek lefedik a rendszer összes funkcióját

- Tesztkörnyezet és eszközök előkészítése.

- A rendszer működése során fellépő hibák, eltérések és problémák felderítése.

- Hibajelentések készítése, amelyek tartalmazzák a probléma leírását, az előidézés lépéseit, a környezeti feltételeket és a várható eredményt.

- A javított hibák ellenőrzése annak biztosítására, hogy a hiba megszűnt, és nem okozott új problémákat.

- Tesztelési eredmények összefoglalása, beleértve a sikeres és sikertelen teszteket, a megtalált hibákat és azok státuszát.

- Kapcsolattartás a fejlesztőkkel, projektmenedzserekkel és más érintettekkel a hibák kijavításáról és a rendszer állapotáról.

- Hálózat tervező és építő

- Hálózati topológia és architektúra megtervezése

- Hálózati infrastruktúra tervezése (megfelelő eszközök kiválasztása, kábelezési technológia, vezeték nélküli megoldások)

- Hálózati eszközök konfigurálása, telepítése

- Kábelezés elvégzése vagy vezeték nélküli hálózat létrehozása

Grecz Patrik Károly vállalt szerepei és felelősségi területei a következők voltak a projekt során:

- Hálózat tervező és építő

- Hálózati topológia és architektúra megtervezése

- Hálózati infrastruktúra tervezése (megfelelő eszközök kiválasztása, kábelezési technológia, vezeték nélküli megoldások)

- Biztonsági protokollok kidolgozása (VPN-ek, tűzfalak, ACL-ek), adatforgalom titkosítása

- Hálózati eszközök konfigurálása, telepítése

- Kábelezés elvégzése vagy vezeték nélküli hálózat létrehozása

- Dokumentáció készítő

- Technikai leírások rögzítése (használt szoftverek, technológiák)

- Feladat rövid ismertetése

- Csapatmunka bemutatása

- Tesztelés menetének prezentálása

- Hálózat működésének, felépítésének leírása

- Fejlesztési módszertan szemléltetése

- Bemutató videó készítő

- Elkészült hálózat bemutatása videó formátumban

- Alapértelmezett mikrofon és fejhallgató meghatározása

- Gyorsgombok megadása

- Videó felvevő program beállítása (OBS)

- Elkészült nyers videó ellenőrzése, majd vágása

Összegzés

A projekt jól sikerült, mert az elejétől fogva könnyen alakíthatóan dolgoztunk. Ez segített abban, hogy gyorsan tudtunk reagálni a feladatok közbeni változásokra.

A jövőre nézve a legfontosabb, hogy jobban figyeljünk a beszélgetésekre a csapaton belül. Ha jobban megértjük egymást, minden simábban megy. Mostantól a pénzügyeket is szigorúbban nézzük, hogy ne legyen meglepetés a végén. A határidőket is sokkal szigorúbban fogjuk tartani. A sikerhez ez is elengedhetetlen.

Összességében sokat tanultunk ebből a munkából. Nagyon sokat fejlődtünk a hálózat megtervezésében és építésében, és tudjuk már, mi kell a jó csapatmunkához.

Windows Szerver

A Windows Server be lett állítva a VirtualBoxban. Létrehoztunk egy új VM-et, telepítettük a rendszert az ISO-ból, majd megcsináltuk az alapvető hálózati beállításokat, és rögzítettük az IP-címet. A rendszer stabilan működik, és készen áll a felhasználói fiókok létrehozására, a hálózati szerepkörök telepítésére és a további konfigurációkra.

Megadjuk az erőforrások a Virtuális gépnek.

Kiválasztjuk a nyelvet és az időformátumot meg a billentyűzet bemeneti kiosztását.

Rákattintunk a telepítés gombra és elkezdődik a telepítés.

Kiválasztjuk hogy a Desktop verziót mert grafikusan akarjuk konfigurálni.

Elfogadjuk a liszensz szerzédést és tovább megyünk.

Kiválasztjuk hogy saját partícióra telepítünk és teljesen újat telepítsen.

Kiválasztjuk a kívánt partíciót.

Várunk még befejeződik a telepítés.

Betöltött, és sikeresen elindult a rendszer.

Beállítunk egy IPv4-es Ip címet magának a Szervernek.

Megadjuk az IP címet és a DNS szervert is.

Active Directory Domain Services

Hozzáadjuk az ADDS-t a Roles and Features-nél

Megvárjuk még letölt és tovább megyünk.

Egy új forestet hozunk létre és beírjuk a domain nevet.

Megadjuk, hogy Windows Server 2016-os szerverként funkcionáljon és Jelszót adunk meg a Restore mode-hoz.

Itt csak tovább megyünk, nem állítottunk semmit.

Megadjuk az alapértelmezett helyet az AD DS adabázisához.

Ez után csak tovább megyünk, nem állítottunk semmit.

Itt mindent elolvastunk, és telepítettük az AD DS-t és alkalmaztuk a hálózatra.

Itt csak egyszerűen a telepítés gombra megyünk.

Sikeresen Domain Controller lett a Szerver és bezárjuk a telepítőt.

Itt lehet látni hogy működik a DNS szolgáltatás és az ADMIN szerver fut.

Partíciónál ás és Windows Server Backup

Új partíciót hozunk létre a Backup szervernek ahol tárolja a configot.

Megadjuk a partíció méretét hogy mennyit akarunk leválasztani a fő partíciórol.

Megadjuk az új kisebb partíció méretét.

A Server Managerben letöltjük a Windows Server Backup feature-t

Elfogadjuk a leírtakat és telepítjük a Windows Server Backup-ot az Install gombra kattintva.

Megvárjuk még letölt a szerverre a feature.

Miután befejeződött bezárjuk a wizard-ot.

Megnyitjuk a server managerben a Windows Server Backup-ot

A local backup-nál új schedule-t hozunk létre.

Itt rákattintunk a tovább gombra.

Kiválasszuk, hogy a teljes server-t mentse el.

Kiválasszuk az időpontot, hogy mikor történjen a mentés, Mi hajnali 2-t választottunk.

Itt kiválasztjuk, hogy egy volume legyen a destination.

Befejezzük a beállításokat és rákattintunk a befejezés gombra.

Utólag visszatérve az új kisebb partíciót szerkesztjük.

Kiválasszuk az E: meghajtót hogy ide mentse a konfigurációt.

Itt felismerte az E: meghajtót tehát sikeres volt a beállítás.

Bezárjuk a varázslót ezzel befejezve a Windows Server Backup konfigurálását.

DHCP CONFIGURATION

Kiválasztjuk a DHCP-t mint serverl role listából és a tovább gombra kattintunk.

Megvárjuk még telepíti a DHCP role-t.

Bezárjuk a varázslót.

Itt rákattintunk a Complete DHCP configuration gombra ezzel megnyitva a DHCP varázslót.

Megadjuk a Nevet és tovább megyünk.

Megnyitjuk a DHCP role-t és az IPv4-es fület lenyitjuk.

Az IPv4-en belül új scope-ot hozunk létre.

Megnyílik a Scope varázsló, és megadjuk a Scope nevét.

Megadjuk a DHCP tartományát hogy milyen address pool-ból ossza a címeket.

Megadjuk a Mask-ot és a hosszúságát a pool-nak.

Kizártuk a megadott IP címeket.

Itt megadtuk a 8 órát ami azt jelenti hogy meddig használhatják az eszközök a kapott címet.

Itt tovább megyünk hogy a most akarjuk a többi dolgot beállítani.

Megadtuk az alapértelmezett átjárót.

Megadjuk a Domain nevet és DNS szerver címét.

A nevet már egyszer megadtuk most csak a szervet címét kell.

Itt arra megyünk, hogy most aktiváljuk a beállított scope-ot.

Itt lehet látni, hogy létrejött a scope és aktív.

IIS Manager

Letöltjük a WEB szerver role-t és tovább megyünk.

A Web szerveren belül az alapértelmezett dolgokat hagyjuk és töltjük le.

Itt a telepítés gombra kattintunk.

Megvárjuk még települ és bezárjuk a varázslót.

Megnyitjuk a Web Szerver Role-t.

Hozzáadjuk a fájlunkat alapértelmezett oldalként.

Itt látható a weboldalunk kezdeti állapota.

Itt lehet látni hogy fut a Web Szerver.

Group Policy Management

A Group Policy Management telepítése után megnyitjuk a role-t.

Belépünk a Group Policy Objects mappába a Domainen belül.

Belépünk Group Policy Management editorba.

Utána rámegyünk a Policies mappára és azon belül pedig a Sofware Settings mappára.

A Sofware Install fülön jobb kattintásnál kiválasztjuk az új Package-et és létrehozzuk.

Az Internetről letöltöttük a Google Chrome msi file típusát ami kompatibilis a GPO-val.

Az új share fülön megosztottuk a szükséges mappát hogy Szerver Manager elérje az MSI file-t.

Itt lehet látni hogy gpo nevű mappa megvan osztva és elérhető a szerver manager számára.

A Group Policy Management Editor-ban tovább lépve, kiválasztottuk az Msi file-t. A mi esetünkben a Google az.

Itt az Assigned opciót kell kiválasztani, hogy jól működjön.

Itt lehet látni, hogy Google Chrome hozzá lett adva mint automatikusan települő szoftver.

Linux Szerver

A Linux szerver is sikeresen beállítottuk a VirtualBoxban. Először létrehoztunk egy új virtuális gépet, majd telepítettük a kiválasztott disztribúciót az ISO fájlból. Ezt követően elvégeztük a szükséges hálózati konfigurációkat. A rendszer stabilan üzemel, és készen áll a kulcsfontosságú szolgáltatások telepítésére és a szükséges felhasználói jogosultságok konfigurálására

Alapértelmezett nyelvbeállítás a szerverre.

Telepítési nyelv kiválasztása.

Földrajzi hely kiválasztása.

Keyboard billentyűzetkiosztás kiválasztása.

Szerver nevének beállítása.

Jelszóbeállítás a felhasználóknak.

Felhasználónév beállítása.

Felhasználó jelszavának beállítása.

A szerver meghajtójának partícionálása.

Lemez kiválasztása.

Partíciók csoportosítása egy lemezen.

Beállítjuk alapértelmezett helyünknek Magyarországot.

Csomag beállítása és a deb.debian.org lett kiválasztva.

Alap szoftverek kiválasztása.

Grub telepítése.

Rendszerbetöltő telepítése.

A telepítés befejezése után a tovább gombra kattintunk.

Belépés a linux szerverbe.

Megnyílt a terminál ablak a raktar@debian:~$ felhasználóval, készen a parancsok bevitelére.

Beírtuk a su - parancsot a root felhasználói jogosultságok megszerzéséhez.

Futtattuk az apt update parancsot a csomaglisták frissítéséhez, majd az apt install rsync nano -y parancsot az rsync és nano csomagok telepítéséhez.

Az rsync sikeresen települt, és a root felhasználó létrehoztuk a /backup könyvtárat az mkdir /backup parancs hibás verziójával, majd a helyessel.

A chown -R root: root /backup paranccsal beállítottuk a könyvtár tulajdonosát és csoportját.

Elindítottuk a crontab -e parancsot a saját időzített feladatainak szerkesztéséhez, kiválasztva a nano szerkesztőt.

A crontab fájlban hozzáadtuk az időzített feladatot, ami az első a weboldal adatokról (/var/www/html), a második pedig az /etc/apache2 konfigurációs fájlokról készít másolatot minden nap 3:00-kor.